- 4 -

5.6. Уплотнение затворов осуществляется установкой сальниковой набивки, в качестве которой используется асбестовый шнур, пропитанный графитной смазкой.

6. МОНТАЖ

6.1. Устанавливаемое устройство  запорное необходимо подвергнуть осмотру, проверить легкость открытия и закрытия затворов, а также проверить на герметичность водой условным давлением. При необходимости подтянуть накидные гайки.

6.2. Монтаж устройства запорного на котлах , сосудах, аппаратах и резервуарах производится в следующем порядке:

1) корпуса верхний и нижний  крепятся к фланцам рабочей емкости  болтами;

2) в корпуса устанавливается стеклянная трубка указателя уровня;

3) концы стеклянной трубки в корпусах уплотняются сальниковой набивкой;

4) поворотом ручки открыть затворы корпусов верхнего и нижнего, затвор крана при этом должен быть закрыт.

7. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ

7.1. Устройство запорное должно храниться в соответствии с группой хранения 7 ГОСТ 15150-69.

Техническое описание 12Б3БК

- ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

| Наименование изделия | Устройство запорное указателя уровня жидкости кранового типа Ду 20, Ру 2,5 МПа (25 кгс/см2) |
| --- | --- |
| Обозначение изделия | УЗ-00.00, т/ф 12Б3бк |
| Назначение | Применяется с цилиндрическими трубками по ГОСТ 8446-74 или рамками по ГОСТ 9653-74 |

- ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ И

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Таблица 1

| Наименование параметра | Норма |
| --- | --- |
| Проход условный Ду, мм | 20 |
| Давление условное Ру, МПа (кгс/см2) | 2,5 (25) |
| Температура рабочей среды Т, ˚С, не более | 225 |
| Масса, кг, не более | 4,1 |
| Полный срок службы, лет, не менее | 5 |
| Полный средний ресурс, цикл/ч/, не менее | 2000(40000) |
| Наработка на отказ, цикл/ч/, не менее | 600(8000) |
| Изготовление и поставка | ТУ26-07-418-87 |

МАТЕРИАЛ ОСНОВНЫХ ИЗДЕЛИЙ

Таблица 2

| Наименование детали | Марка материала, ГОСТ | Чистый вес детали, кг |
| --- | --- | --- |
| Корпус верхний | ЛЦ40 сд ГОСТ17711-80 | 1,27 |
| Корпус нижний | ЛЦ40 сд ГОСТ17711-80 | 1,2 |
| Корпус крана | ЛЦ40 сд ГОСТ17711-80 | 0,23 |

3. КОМПЛЕКТНОСТЬ

3.1. Комплектность запорного устройства должна соответствовать табл.3.

Таблица3

| Обозначение | Назначение | Кол. шт. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| УЗ-00.00 |  |  |  |
| УЗ-00.00ПС |  |  |  |
| УЗ-00.00ТС |  |  |  |

4. НАЗНАЧЕНИЕ

4.1. Устройство запорное указателя уровня жидкости кранового типа Ду 20, Ру 2,5 МПа (25 кгс/см2), т/ф 12б3бк применяется с цилиндрическими трубками по ГОСТ 8446-74 или рамками по ГОСТ 9653-74 на котлах, сосудах, резервуарах для жидких сред при температуре не более 225˚С.

- УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ

5.1. Устройство запорное состоит из следующих основных сборочных единиц:

1) корпуса верхнего          - 1 шт.

2) корпуса нижнего          - 1 шт.

3) крана                              - 1 шт.

5.2. Корпуса верхний и нижний выполнены с отверстиями, через которые при открытых затворах  из рабочей емкости поступает жидкость в указатель уровня.

5.3. Работа устройства запорного основана на принципе сообщающихся сосудов, в связи с чем уровень жидкости, поступающей  из рабочей емкости в указатель уровня, соответствует  уровню жидкости в емкости.

5.4. Кран подсоединен к корпусу нижнему и предназначен для слива жидкости из указателя уровня.

- Рамка уровня 12ч11бк

- Технические параметры

| Номер | H, мм | H1, мм | H2, мм | Масса, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 300 | 162 | 124 | 2,3 |
| 4 | 360 | 224 | 174 | 3,0 |
| 5 | 390 | 254 | 204 | 3,4 |
| 6 | 420 | 284 | 234 | 3,8 |
| 8 | 490 | 354 | 304 | 4,55 |

По требованию заказчика, указатель уровня жидкости может быть укомплектован запорным устройством марки 12б1(2 или 3)бк условным диаметром 20 мм. Запорные устройства предназначены для подачи и перекрытия потоков воды или других жидкостей в указатели уровней или кварцевые трубки.